# ZS601 3DGS 实验总记录

标准化数据预处理、验证协议与实验登记

生成时间：2026-09-16T23:07:51+08:00

证据规则：Only values backed by local logs, manifests, Drive readback, or experiment summaries may be marked verified. Missing values remain null.

# 1. 项目输入数据集

原始数据来自 L2 PRO 与 LCC 流程，包括透视 RGB、mask、相机标定和已经在上游去除动态目标的彩色 LiDAR 点云。Drive 逻辑路径为 MyDrive/LCCDataset/zs601_output/<scene_name>/。原始数据只读，派生数据写入 processed_v3。

| 数据角色 | 要求 | 身份记录 |
| --- | --- | --- |
| RGB | 名称唯一、尺寸与相机模型一致 | 数量、格式、哈希 |
| mask | 与 RGB 一一对应，显式记录有效语义 | 数量、编码、哈希 |
| 相机 | COLMAP world-to-camera；C=-R^Tt | 模型、内外参、划分 |
| LiDAR | 已去动态目标；至少 x/y/z，通常含 RGB | 来源、字段、单位、SHA-256 |

# 2. SfM 数据预处理

读取图像与内外参，统一为 COLMAP world-to-camera，并计算相机中心。

按名称关联 RGB、mask 和姿态；检查重复、缺失和分辨率不一致。

核对 cameras/images/points3D 的 bin 与 txt，记录训练实际读取格式。

固化 train/val/test；val10 必须包含 10 个有效且不重复的相机。

# 3. 去动态目标 LiDAR 点云处理

本流程接收已经去除动态目标的点云，不再次删除动态目标。仅剔除 NaN、Inf 或无法解析点；额外离群点过滤默认关闭。使用 KNN/PCA 估计法向，保存曲率、邻居数、法向可靠度和 normal_valid。

# 4. 法向定向与逐相机法向图

只使用训练相机筛选可见候选，为每点选择最近的最多 8 个相机。以距离、观察角和可见性加权点到相机方向；加权点积为负时翻转 PCA 法向。低置信度点可执行邻域符号传播，仍不确定者标记 unresolved。

定向后的世界法向通过 R 变换到相机坐标，与 z-depth 共用 z-buffer。浮点 NPY 保存 [-1,1]，PNG 使用 (n+1)/2 映射；独立 normal_valid 表示有效像素。报告区分未覆盖、mask 排除、低置信度和有效区近黑像素，避免把稀疏无效区误判为方向错误。

# 5. 深度生成与三维回投验证

深度定义为相机坐标 z-depth。深度与法向使用同一次投影和 z-buffer。有效深度反投影到三维后，与其源 LiDAR 点比较，报告均值、中位数、P90、P95 和最大误差；阈值按场景单位和输入分辨率配置。

# 6. 实验背景与统一协议

| 项目 | 协议值 |
| --- | --- |
| 正式迭代 | 150000 |
| 验证间隔 | 5000 |
| 预期验证时间点 | 31 |
| checkpoint | [50000, 100000, 150000] |
| 固定验证相机 | 10 |
| 正式 GPU | NVIDIA L4 |
| 冒烟步数 | 200 |

# 7. 各组原计划与真实运行状态

| 组 | 计划目标 | 计划功能 | 状态 | 运行 ID | commit | 数据哈希 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| original | 原始 3DGS 行为一致性对照；当前标准化 runner 仍需 200 步等价性验收 | ["validation_diagnostics"] | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| A | LiDAR 法向与扁平初始化、相机定向、仅剪枝的 v3 baseline | ["init_normal", "init_flatten", "orient_cameras", "pruning", "validation_diagnostics"] | 200 步冒烟已完成，150000 步未核验 | smoke_A_567d609871 | 619c126c11c1a7fb7c5784531b5b46508515e529 | 待核验 | ["experiments/2026-09-10/v3-ab-colab-smoke/summary.md"] |
| B | A 加五项几何约束 | ["init_normal", "init_flatten", "orient_cameras", "pruning", "surface_loss", "tangent_loss", "normal_loss", "flatten_loss", "size_loss", "validation_diagnostics"] | 150000 步已完成 | zs601_B_5cc0cf5547/formal_B | d1df6c3e06f085abf2567b07eb78eef8a8ca1441 | 待核验 | ["experiments/2026-09-10/v3-ab-formal/summary.md", "experiments/2026-09-10/v3-ab-formal/b_final_verification.json"] |
| C | B 加按 LiDAR 局部间距的硬尺度上限 | ["init_normal", "init_flatten", "orient_cameras", "pruning", "surface_loss", "tangent_loss", "normal_loss", "flatten_loss", "size_loss", "scale_bounds", "validation_diagnostics"] | 150000 步已完成 | zs601_C_fe210320ed/formal_C | 4c81636bc0608add0d0401cc400fc207f6ed22dc | 待核验 | ["experiments/2026-09-11/v3-c-scale-bounds/summary.md"] |
| D | C 加 LiDAR 平面约束的受控增密 | ["init_normal", "init_flatten", "orient_cameras", "pruning", "surface_loss", "tangent_loss", "normal_loss", "flatten_loss", "size_loss", "scale_bounds", "surface_densify", "validation_diagnostics"] | 200 步通过；正式运行最后核验到 24500 步 | zs601_D_cli_20260911_162905_splitfix1 | ca00a4eda08e8967a47ad7002060f0c8cce1e18c | 待核验 | ["experiments/2026-09-11/v3-d-formal-cli/summary.md"] |
| E | C 加遮挡感知的 LiDAR camera-z 深度监督 | ["init_normal", "init_flatten", "orient_cameras", "pruning", "surface_loss", "tangent_loss", "normal_loss", "flatten_loss", "size_loss", "scale_bounds", "lidar_depth_loss", "validation_diagnostics"] | 待跑 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |

说明：状态、commit、数据哈希、Drive 路径和指标只有在 evidence 中存在可回查证据时才可改为已核验。

original 组目前仍需与原始 train_mask.py 做 200 步逐项等价性验收；在该验收通过前，不能把新增 runner 中全部开关关闭直接写成原始 3DGS 等价。

# 8. 过程实验分析

正式分析按 iteration 0、随后每 5000 步和最终步读取 val_metrics.csv、loss_log.csv、geometry_metrics.csv、training_progress.csv 及同轮次 RGB、1σ 椭球、深度和法向图。只有文件存在、迭代连续且运行身份一致时才写入下表。

| 组 | iteration | loss | 高斯数量 | 几何指标 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| original | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| A | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| B | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| C | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| D | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| E | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |

# 9. 最终量化对比

150000 步完成后，对全部显式 test 相机计算逐相机指标，保存 test_metrics_per_camera.csv；按 masked PSNR 升序保存最差 10 个相机的 RGB、1σ 椭球、深度和法向，并生成 CSV、Markdown 和 LaTeX 结果表。

| 组 | gaussian_count | val_masked_mae | val_masked_psnr | val_ssim_zero_mask_full_image | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| original | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |
| A | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已登记 |
| B | 190888 | 0.04467417802661657 | 24.08066588277148 | 0.8277297258377075 | 已登记 |
| C | 193943 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已登记 |
| D | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 已登记 |
| E | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 |

# 10. 下一步启发

先完成数据 manifest、投影叠加和深度反投影验证，再进入正式训练。

用 iteration 0 的法向有效覆盖、近黑比例和邻域一致性验证相机辅助定向。

每个新实验只改变登记中的控制变量，并预先写明成功标准和停止条件。

正式运行完成后先回读 Drive 关键产物，再更新状态、指标和结论。

# 附录 A：文档与证据来源

docs/DATASET_INPUT.md

docs/DATA_PREPROCESSING.md

docs/VAL_DIAGNOSTICS.md

experiments/experiment_registry.json

仓库根目录 prompt/registers/experiment-state.md（更新 registry 前核验）

仓库根目录 experiments/INDEX.md 与对应 summary（更新 registry 前核验）